| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | toate calificările din domeniul Electric |
| Modul | SISTEME DE AUTOMATIZARE |
| Clasă | a XI-a |

Nivel: mediu

1. Realizaţi un eseu, cu tema „Structura sistemelor de reglare automată” precizând:

a) Definiţia unui sistem de reglare automată (SRA)

b) Reprezentarea schemei bloc funcţionale a unui sistem de reglare automată

c) Componentele buclei de reglare

d) Mărimile care intervin într-un sistem de reglare automată.

e) Blocurile componente ale unui sistem de reglare automată.

f) Rolul fiecărui bloc din sistemul de reglare automată.

Barem de corectare:

Observaţie: Se va corecta şi nota orice altă formulare corectă care respectă structura dată de idei.

a) Un SRA este un ansamblu format din aparate şi echipamente de automatizare prin care o mărime fizică este reglată (adusă la o valoare constantă dorită), fără intervenţia directă a omului.

b) Schema funcţională a unui SRA

c) Bucla de reglare este alcătuită de:

- legătura directă sau principală care înglobează toate elementele cuprinse între elementul de comparaţie EC şi ieşirea SRA-ului.

- legatură inversă sau calea de reacţie care cuprinde elementele situate între ieşirea SRA şi elementul de comparaţie EC (pe altă cale decât cea directă).

d) Mărimile ce intervin într-un SRA sunt :

- xi = mărimea de intrare

- xa= abaterea sau eroarea (ε)

- xr= mărimea de reacţie

- xc= mărimea de comandă

- xm= mărimea de execuţie

- xe= mărimea de ieşire din SRA

e) Blocurile componente sau elementele unui SRA sunt:

- elementul de comparaţie

- elementul de măsurare

- regulatorul automat

- elementul de execuţie

- instalaţia tehnologică

f) Rolul blocurilor componente ale sistemului de reglare automată:

EC, elementul de comparaţie, furnizează la ieşire abaterea sau eroarea (diferenţa dintre mărimea de intrare şi cea de reacţie) :

xa = xi – xr

EM, elementul de măsurare sau Tr, traductorul, se găseşte pe calea de reacţie şi transformă, de obicei o mărime neelectrică într-o mărime electrică.

RA, regulatorul automat este elementul principal al unui SRA şi elimină intervenţia omului din procesul de reglare.

EE, elementul de execuţie este dispozitivul prin care regulatorul automat acţionează asupra instalaţiei tehnologice, IT.

IT, instalaţia tehnologică sau OR, obiectul reglat este dispozitivul în care se reglează un anumit parametru.

2. Realizaţi un eseu cu tema „Regulatoare automate” după următoarea structură de idei:

a) Rolul regulatorului automat într-un sistem de reglare automată

b) Elementele componente ale unui regulator automat

c) Clasificarea regulatoarelor automate în funcţie de sursa de energie folosită

d) Principalele tipuri de regulatoare automate liniare cu acţiune continuă

e) Argumente pro şi contra regulatoarelor numerice (minim două din fiecare).

Nivel: mediu

Barem de corectare:

Observaţie: Se va corecta şi nota orice altă formulare corectă care respectă structura dată de idei.

a) Regulatorul automat are rolul de a prelucra operaţional semnalul de eroare ε şi de a furniza la ieşire, un semnal de comandă Xc pentru elementul de execuţie.

b) Elementele componente ale regulatorului automat sunt:

amplificatorul, elementul de reacţie secundară, elementul de comparare secundară.

c) În funcţie de sursa de energie exterioară folosită, regulatoarele pot fi:

- regulatoare directe, la care nu este necesară o sursă de energie exterioară, transmiterea semnalului realizându-se pe seama energiei interne.

- regulatoare indirecte, care folosesc o sursă de energie exterioară pentru acţionarea elementului de execuție.

d) Principalele tipuri de regulatoare liniare cu acţiune continuă sunt:

- de tip P(proporţional)

- de tip I (integrator)

- de tip PI (proporţional-integrator)

- de tip PD (proporţional-derivator)

- de tip PID (proporţional-integrator-derivator)

e) Regulatoarele numerice permit schimbarea simplă a legii de reglare, memorarea   valorilor unor mărimi pe anumite intervale de timp şi asigură reglarea automată a mai multor mărimi simultan, însă sunt scumpe şi necesită sursă de alimentare.

LT

LC

LE

I/pY

R

RR

3. Realizaţi un eseu cu tema „Reglarea nivelului lichidelor” respectând următoarea structură de idei:

a) descrierea sistemului de reglare a nivelului, prin precizarea denumirii elementelor notate în figură

b) rolul elementelor sistemului de reglare automată a nivelului

c) principiul reglării nivelului utilizat de acest sistem

d) comportarea sistemului la tendinţa de creştere a nivelului

Nivel: dificil

Barem de corectare:

Observaţie: Se va corecta şi nota orice altă formulare corectă care respectă structura dată de idei.

a)

R – rezervor de lichid

RR – robinet de reglare cu acţionare pneumatică

I/pY – convertor curent-presiune

LC – dispozitiv centralizat pentru reglarea nivelului (dispozitiv de automatizare; regulator de nivel)

LT – transmitere de nivel

LE – generare de semnal funcţie de nivel

b)

RR – închide/deschide conducta de evacuare

I/pY – transformă semnalul electric primit de la dispozitivul de automatizare în presiunea necesară acţionării robinetului.

LC – controlează şi comandă nivelul lichidului în recipient

LT – transmite informaţia (semnal electric) despre nivel la dispozitivul de automatizare.

LE – transformă informaţia despre nivel în semnal electric

c)

Principul acţiunii pe conducta de evacuare a lichidului din rezervor.

d)

Creşterea nivelului este sesizată şi transformată în semnal electric (LE); acest semnal este transmis (LT) către dispozitivul de automatizare (LC) care aplică legea de reglare şi furnizează la ieşirea sa, comanda de deschidere (I/pY) către robinetul de reglare RR.