| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Toate calificările profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, liceu și învățământ profesional |
| Modul | Aparate electrice |
| Clasă | a X-a |

Nivel: dificil

1. Se consideră schema electrică a unei instalaţii electrice interioare:

- Analizând figura dată, precizaţi denumirea elementelor numerotate cu cifre de la 1 la 4.

- Precizaţi rolul elementelor numerotate cu cifrele 2 şi 3.

- Explicaţi ce modificări ar trebui aduse schemei electrice, pentru ca instalaţia interioară să permită aprinderea eşalonată a două surse de lumină montate în acelaşi corp de iluminat.

Barem de corectare:

a) 	1 – siguranţă fuzibilă;

2 – priză bipolară;

3 – întreruptor simplu de lumină;

4 – sursă de lumină (lampă, bec);

b)

priza bipolară – asigură racordarea la reţeaua electrică monofazată a consumatorilor mobili

întreruptorul simplu de lumină – asigură conectarea sursei de lumină la reţea

c) Este necesar:

- să se înlocuiască întreruptorul simplu de lumină cu un întreruptor dublu de lumină

- să se conecteze un conductor între a doua lampă din corpul de iluminat şi cel de-al doilea contact al întreruptorului de lumină.

Nivel: dificil

2. În figura alăturată este reprezentată schematic o secţiune printr-un întreruptor automat cu două puncte de rupere pe calea de curent.

a) Justificaţi această variantă constructivă a întreruptoarelor automate.

b) Enumeraţi principiile de stingere a arcului electric în curent alternativ.

c) Explicaţi cum are loc stingerea arcului electric în întreruptorul reprezentat.

Barem de corectare:

a) Varianta constructivă cu două puncte de rupere pe calea de curent permite creşterea capacităţii de rupere a întreruptoarelor.

b) 	divizarea arcului

suflajul magnetic

utilizarea mediilor de stingere solide, lichide, gazoase

realizarea comutaţiei în vid înaintat

c) stingerea arcului electric se produce prin divizarea acestuia într-o sumă de arcuri scurte şi alungite folosind o cameră de stingere în care se află mai multe plăcuţe metalice deionice, din oţel; acestea sunt astfel construite încât au interstiţii înguste, în care arcul electric este atras/obligat să intre, venind în contact cu pereţii camerei. Circuitul magnetic din vecinătatea punctelor de rupere are rolul de a amplifica lungirea arcului şi de a uşura astfel, stingerea sa.