| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Tehnician energetician |
| Modul | ÎNTREŢINEREA MAȘINILOR ELECTRICE, INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR ENERGETICE |
| Clasă | a XI-a |

Problema 1

Nivel: mediu

La temperatura mediului ambiant t1=15°C, rezistenţa bobinajului unei maşini electrice este R1 = 40 Ω. După funcţionarea în regim de lungă durată, rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R2 = 50 Ω.

Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că este realizat din cupru având coeficientul de temperatură α = 0,004 (°C)–1.

Rezolvare:

R2=R1(1+αΔt)=R11+αt2−t1t2=t1+1αR2R1−1=15+10,0045040−1=77,5°C

Problema 2

Nivel: simplu

Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt indicate următoarele date:

P = 2 kW, I = 5 A, cos(φ)= 0,8.

Să se determine tensiunea la care trebuie alimentat acest electromotor.

Rezolvare:

P=U×I×cosϕU=PI×cosϕU=20005×0,8=500V

Problema 3

Nivel: simplu

Într-o locuinţă sunt instalate următoarele receptoare electrice: 5 lămpi de câte 100 W, un televizor de 30 W şi un frigider de 100 W. Instalaţia electrică este conectată la tensiunea de 220 V, printr-un branşament monofazat. Se consideră cos φ =1.

Să se determine valoarea curentului maxim ce poate fi absorbit de instalaţia locuinţei.

Rezolvare:

I=1nPiU.cosϕ=5.100+30+100220=2,86A