| Domeniul de pregătire profesională | Industrie alimentară |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | 1. Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor |
| Modulul | MODUL III Fabricarea vinului |
| Clasa | XII |

1. In figura de mai jos este reprezentată etapa de remuiaj a  procesului tehnologic de obţinere a vinului spumant. 					                                  (20p)

|  | Cerinţe: a. Precizaţi scopul operaţiei. b. Indicaţi durata operaţiei. c. Prezentaţi manevrele care se execută în timpul remuiajului. |
| --- | --- |

Nivelul de dificultate: mediu

Barem de corectare și notare

- scopul operaţiei: aducerea depozitului de drojdie pe dop pentru ca vinul

şampanizat să rămână perfect limpede;

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4p. Pentru răspuns parţial corect şi complet se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.                                     (4p)

b. durata operaţiei = mai mult de 6 săptămâni;

Pentru răspuns corect se acordă 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 						        						 	   (2p)

c. manevrele:

- se apucă fundul sticlei (aşezată iniţial în poziţie orizontală);

- se ridică din alveola pupitrului şi i se imprimă  mişcări bruşte, oscilatorii

faţă de axa sticlei pentru desprinderea depozitului de drojdie;

- sticla se introduce mai adânc în alveolă (fundul sticlei se ridică);

- se roteşte sticla în sensul acelor de ceasornic;

- la început se roteşte zilnic cu 1/8 din circumferinţă;

- după 20 zile cu 1/6 din circumferinţă;

- către sfârşitul operaţiei, când sticla este aproape verticală, se roteşte cu 1/4 din circumferinţă.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p. 							        	     		  (7x2p=14p)