| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Tehnician în instalații electrice, Tehnician energetician |
| Modul | SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ |
| Clasă | a XII-a |

Nivel: mediu

1. Realizaţi un eseu cu tema „Pornirea şi inversarea sensului de rotaţie a unui motor asincron  trifazat”, folosind schema din figură şi următorul plan de idei:

a) exemplificarea unei maşini de lucru acţionate conform schemei date

b) aparatele electrice folosite în schema de acţionare

c) rolul funcţional al aparatelor folosite în schema de acţionare

d) funcţionarea schemei electrice de acţionare în cazul fiecărei manevre posibile (pornire, inversare de sens, oprire).

e) soluţia oferită de schema de acţionare pentru a preveni comanda greşită a inversării sensului de rotaţie.

Barem de corectare:

Observaţie: Se va corecta şi nota orice altă formulare corectă care respectă structura dată de idei.

a) Maşini de ridicat (lift, maşină de extracţie etc.), maşina de găurit folosită şi pentru filetare

b) c)

|  | Aparate electrice | Rolul funcţional al elementelor componente |
| --- | --- | --- |
| 1 | siguranţe fuzibile F1,F2, F3, F5 | pentru protecţia la scurtcircuit |
| 2 | releu termic F4 | pentru protecţia la suprasarcină |
| 3 | contactor K1 | comută circuitul de alimentare al motorului pentru comanda rotirii motorului într-un sens |
| 4 | contactor K2 | comută circuitul de alimentare al motorului pentru comanda în sens invers |
| 5 | Buton de pornire S2, S3 | S2 pentru comanda pornirii într-un sens; S3 pentru comanda pornirii în sens invers |
| 6 | Buton de oprire S1 | comanda opririi |

d) Dacă motorul nu este conectat, contactele K1(3–5) şi K2(3–5) sunt închise şi prin acţionarea unuia din butoanele de pornire (S2 sau S3) se asigură alimentarea bobinei contactorului K1(0–1), respectiv K2(0–1).

Dacă, de exemplu, este acţionat butonul S2 alimentând bobina contactorului K1, acesta îşi închide contactele principale K1(2–4, 6–8, 10–12) şi asigură un sens de rotaţie al motorului.

Pentru inversarea sensului de rotaţie a motorului, acesta trebuie mai întâi oprit prin acţionarea butonului S1 şi apoi, pornit în sens invers, prin acţionarea butonului S3, prin care se asigură conectarea contactorului K2, care îşi închide contactele principale (2–4, 6–8, 10–12), contactul de automenţinere a comenzii K2(14–16)şsi îşi deschide contactul auxiliar de interblocare K2(3–5).

e) Comanda greşită de reversare a sensului de rotaţie, fără oprirea din sensul celălalt, este prevenită prin interblocajul electric care împiedică acţionarea simultană a celor două contactoare (comandă echivalentă cu scurtcircuit la bornele reţelei).

2. Realizaţi un  eseu cu tema „Caracteristica mecanică naturală a motorului de curent continuu cu excitaţie derivaţie” având următoarea structură:

a) definiţia caracteristicii mecanice naturale

b) ecuaţia caracteristicii mecanice naturale, inclusiv semnificaţia notaţiilor

c) reprezentarea grafică a caracteristicii mecanice naturale, inclusiv marcarea turaţiei de mers în gol şi a căderii statice de viteză

d) modul de variaţie a turaţiei în funcţie de cuplul la arbore

Nivel: mediu

Barem de corectare:

Observaţie: Se va corecta şi nota orice altă formulare corectă care respectă structura dată de idei.

a) Se numeşte caracteristică mecanică naturală, dependenţa dintre turaţie şi cuplul electromagnetic în condiţiile în care, tensiunea la borne are valoare nominală (Ub=Un), curentul de excitaţie are, de asemenea, valoarea nominală (Ie=In), iar rezistenţa de reglaj din circuitul indusului este nulă (Rr=0).

b) Ecuaţia caracteristicii mecanice naturale este:

n=UnKeΦn−RaKeKmΦn2.M

Ke – constanta tensiunii electromotoare

Km – constanta cuplului electromagnetic

Un – tensiunea nominală

Φn – fluxul de excitaţie (inductor) nominal

Ra – rezistenţa înfăşurării indusului

M – cuplul electromagnetic

c)

n0 – turaţia de mers în gol

Δn – căderea statică de viteză

d) La motorul de curent continuu cu excitaţie derivaţie, turaţia scade odată cu creşterea cuplului la arbore.