| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Toate calificările profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, liceu și învățământ profesional |
| Modul I | Măsurări electrice în curent alternativ |
| Clasă | a X-a |

Nivel: mediu

1. În figura următoare este reprezentat panoul frontal al unui  wattmetru.

a) Precizaţi mărimea fizică măsurată cu acest aparat, inclusiv unitatea de măsură, în Sistemul Internaţional.

b) Completaţi tabelul următor cu informaţiile referitoare la simbolurile notate cu cifre de la 1 la 6.

| Notaţie simbol | Semnificaţie | Valoare numerică | Unitate de măsură în S.I. |
| --- | --- | --- | --- |

c) Argumentaţi soluţia tehnică folosită uzual pentru a monitoriza încărcarea wattmetrului.

Barem de corectare:

a) puterea electrică activă, watt

b)

| Simbol | Semnificaţie | Valoare numerică | Unitate de măsură în S.I. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tensiunea nominală a wattmetrului | 300 | volt |
| 2 | curentul nominal al wattmetrului | 2,5 | amper |
| 3 | clasa de exactitate, în procente din valoarea maximă a domeniului de măsurare | 0,5 | % |
| 4 | natura curentului, continuu şi alternativ | - | - |
| 5 | dispozitiv electrodinamic | - | - |
| 6 | poziţia de funcţionare, orizontală | - | - |

c) 	wattmetrul poate măsura o putere electrică de valoare inclusă în domeniul de măsurare (Un.In) dar rezultată ca produs între valori de tensiune şi curent care depăşesc domeniile respective (de exemplu, 0,8Un.1,25In); de aceea, încărcarea corectă a wattmetrului se supraveghează cu ajutorul unui ampermetru, montat în serie (pentru a nu se depăşi curentul nominal) şi a unui voltmetru, montat în paralel, (pentru a nu se depăşi tensiunea nominală).

| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Toate calificările profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, liceu și învățământ profesional |
| Modul I | Măsurări electrice în curent alternativ |
| Clasă | a X-a |

Nivel: mediu

2. În figura alăturată este reprezentat schematic dispozitivului de inducţie.

a) indicaţi denumirea aparatului de măsură din care face parte acest dispozitiv.

b) specificaţi denumirea elementelor componente numerotate cu 1, 2, 3, 4.

c) precizaţi mărimea măsurată cu aparatul identificat la punctul a)

d)   precizaţi unitatea de măsură asociată indicaţiei acestui aparat (denumire şi simbol).

Barem de corectare:

a) contorul de inducţie

b) 1 – bobina de curent; 2 – bobina de tensiune; 3 – magnet permanent; 4 – disc din aluminiu

c) energia electrică activă

d) kilowatt.oră, kWh