| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Tehnician în instalații electrice |
| Modul | Sistemul energetic |
| Clasă | a XII-a |

1. În coloana A sunt precizate denumirile unor elemente ale instalaţiilor eoliene, iar în coloana B sunt reprezentate imagini ale acestora. Stabiliţi corespondenţa dintre fiecare cifră din coloana A cu litera corespunzătoare din coloana B.

| A. Elemente ale instalaţiilor eoliene |  | B. Imagini ale componentelor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Anemometru | a. |  |
| 2. | Butuc rotor | b. |  |
| 3. | Giruetă | c. |  |
| 4. | Multiplicator de turaţie | d. |  |
| 5. | Sistem de pivotare | e. |  |
|  |  | f. |  |

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns:

1 – E; 2 – A; 3 – F; 4 – B; 5 – D.

2. În coloana A sunt precizate denumirile turbinelor cu abur clasificate în funcţie de principiul de funcţionare, iar în coloana B sunt descrise caracteristicile acestora. Stabiliţi corespondenţa dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A – Tipuri de turbine cu abur | B – Caracteristicile turbinelor |  |
| --- | --- | --- |
| 1. cu acţiune |  | a. aburul curge în direcţia perpendiculară pe axul turbinei |
| 2. cu acţiune şi reacţiune redusă |  | b. destinderea aburului are loc numai în ajutaje |
| 3. combinate |  | c. destinderea aburului are loc atât în paletele fixe cât şi în cele mobile |
| 4. cu reacţiune |  | d. destinderea aburului are loc în cea mai mare parte parte în paletele fixe şi într-o măsură mai mică în cele mobile |
|  |  | e. turbina cuprinde atât trepte cu acţiune, cât şi trepte cu reacţiune |

Nivel de dificultate: mediu

Răspuns:

1 – A; 2 – D; 3 – E; 4 – C.

3. În coloana A sunt enumerate principalele tipuri de instalaţii care se întâlnesc într-o staţie electrică, iar în coloana B, componentele acestora. Stabiliţi corespondenţa dintre fiecare cifră din coloana A cu litera corespunzătoare din coloana B.

| A – Tipuri de instalaţii din staţii electrice | B – Componenţa instalaţiilor |
| --- | --- |
| 1. Circuite primare | a. aparate şi dispozitive care asigurǎ exploatarea circuitelor primare prin efectuarea operaţiilor de comandǎ, semnalizare, mǎsurare, protecţie şi automatizare |
| 2. Circuite secundare | b. instalaţiile de curent alternativ (iluminat, acţionǎri), instalaţii de curent continuu (de protecţie, comandǎ, semnalizare, etc) şi instalaţia de aer comprimat |
| 3. Instalaţii auxiliare | c. instalaţii care transformă energia chimică a combustibililor în energie termică |
| 4. Servicii interne | d. maşinile şi aparatele prin care energia electricǎ se transmite de la generator la consumator |
|  | e. instalaţii de legare la pǎmânt, telecomunicaţiile, gospodǎria de ulei |

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns:

1 – D; 2 – A; 3 – E; 4 – B.

4. În coloana A sunt enumerate simbolurile unor aparate electrice de înaltă tensiune utilizate în schemele staţiilor electrice, iar în coloana B denumirile acestora. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A (SIMBOLUL) |  | B (APARAT) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | a | Descărcător |
| 2 |  | b | Eclator |
| 3 |  | c | Întreruptor de înaltă tensiune |
| 4 |  | d | Separator electric |
| 5 |  | e | Separator de sarcină cu deschidere automată |
| 6 |  | f | Siguranţă fuzibilă |
|  |  | g | Transformator de măsură |

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns:

1 – B ; 2 – A ; 3 – D ; 4 – E ; 5 – F ; 6 – C.

5. În coloana A sunt enumerate componentele unui cazan cu circulaţie naturală a apei, iar în coloana B rolul îndeplinit de acestea în funcţionarea cazanului. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.                                      10p

| A Element CAZAN |  | B Rol îndeplinit |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coş | a. | Încălzeşte apa până la saturaţie |
| 2. | Economizor | b. | Produce abur supraîncălzit |
| 3. | Supraîncălzitor | c. | Creşte continutul aburului în apă |
| 4. | Tambur | d. | Preîncălzeşte apa de alimentare folosind căldura gazelor de ardere |
| 5. | Vaporizator | e. | Pretratare a apei şi rezervă de apă la pornire |
|  |  | f. | Evacuare a gazelor de ardere |

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns:

1-F, 2-D, 3-B, 4-E, 5-A.

6. În coloana A sunt enumerate tipuri de centrale electrice, iar în coloana B tipul transformării energetice pe care se bazează funcţionarea lor. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A – Tipuri de centrale electrice | B – Tranformări energetice |
| --- | --- |
| 1. centrale eoliene | a. transformă energia chimică a combustibililor în energie electrică |
| 2. centrale fotovoltaice | b. transformă energia chimică a combustibililor în energie electrică şi termică |
| 3. centrale hidroelectrice | c. transformă energia eoliană în energie electrică |
| 4. centrale nuclearoelectrice | d. transformă energia hidraulică în energie electrică |
| 5. centrale de termoficare | e. transformă energia reacţiei de fisiune nucleară în energie electrică |
|  | f. transformă energia solară în energie electrică |

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns:

1 – C; 2 – F; 3 – D; 4 – E: 5 – B.

7. În coloana A sunt indicate tipuri de scheme electrice de distribuţie în clădiri, iar în coloana B caracteristici ale lor. Scrieţi pe foaia de răspuns asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A - Scheme de distribuţie în clădiri | B – Caracteristici ale schemelor |
| --- | --- |
| - Schemă buclată | a. alimentarea unui tablou secundar se face din alt tablou secundar |
| - Schemă în cascadă | b. alimentarea consumatorilor se realizează fi radial, fie buclat |
| - Schemă cu coloane magistrale | c. are mai multe linii principale din care se alimentează tablourile secundare |
| - Schemă radială | d. oferă flexibilitate şi siguranţă în alimentare, dar este complicată ca dimensionare şi control |
|  | e. se realizează în 2 sau 3 trepte, oferind siguranţă redusă |

Nivel de dificultate: simplu

Răspuns:

1 – D; 2 – A; 3 – C; 4 – E.

8. În coloana A sunt enumerate operaţii de preparare a cărbunelui în centrala termoelectrică, iar în coloana B sunt indicate instalaţii/utilaje din componența centralei termoelectrice, folosite pentru efectuarea acestora. Scrieți pe foaia de lucru/test asocierea dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B.

| A. Operații de preparare a cărbunelui într-o centrală termoelectrică | B. Instalații/utilaje din componența centralei termoelectrice |
| --- | --- |
| 1. descărcarea | a. banda colectoare |
| 2. îndepărtarea părții feroase | b. buncărul |
| 3. măcinarea | c. concasorul |
| 4. sfărmarea | d. macaraua |
| 5. transportul | e. moara cu bile |
|  | f. separatorul electromagnetic |

Răspuns: 1 – d; 2 – f; 3 – e; 4 – c; 5 – a

9. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice monitorizate la un generator electric, iar în coloana B sunt indicate aparate de măsură. Scrieți pe foaia de lucru/test asocierea dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B.

| A. Mărimi fizice monitorizate la un generator electric | B. Aparate de măsură |
| --- | --- |
| 1. curent de fază | a. ampermetru |
| 2. energie electrică | b. contor |
| 3. putere electrică activă | c. turometru |
| 4. tensiune la borne | d. varmetru |
| 5. turație | e. voltmetru |
|  | f. wattmetru |

Răspuns: 1 – a; 2 – b; 3 – f; 4 – e; 5 – c

10. În coloana A sunt enumerate elemente din structura centralelor hidroelectrice, iar în coloana B sunt indicate roluri funcționale ale acestora. Scrieți pe foaia de lucru/test/examen/concurs asocierea dintre fiecare cifră din coloana A și litera corespunzătoare din coloana B.

| A. Elemente din structura centralelor hidroelectrice | B. Roluri funcționale |
| --- | --- |
| 1. aducțiunea | a. conduce apa de la castelul de echilibru la turbina hidraulică |
| 2. barajul | b. conduce apa de la priza de apă la castelul de echilibru |
| 3. canalul de fugă | c. limitează solicitările hidraulice cauzate de manevrarea vanelor turbinei |
| 4. castelul de echilibru | d. permite trecerea apei din lacul de acumulare în canalul de aducțiune |
| 5. conducta forțată | e. ridică nivelul apei pentru obținerea lacului de acumulare |
|  | f. transportă apa care a trecut prin turbină înapoi în râu |

Răspuns: 1 – b; 2 – e; 3 – f; 4 – c; 5 – a