| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Tehnician în instalații electrice, Tehnician energetician |
| Modul | SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ |
| Clasă | a XII-a |

1. Un motor de curent continuu cu excitaţie derivaţie, alimentat la 220 V are în sarcină, turaţia n= 1050 rot/min şi E = 210 V.

Determinaţi:

- turaţia ideală la funcţionarea în gol;

- căderea statică de viteză

Nivel: mediu

Rezolvare:

- a)

- E= ke.Φ.n

- ke Φ = E/n = 2010/1050 = 0,2 V/(rot/min)

n0= U/ ke Φ = 1100 rot/min

b)

Δn=n0-n= 50 rot/min

2. Un motor de curent continuu cu excitaţie serie, alimentat de la o reţea de 120 V, absoarbe un curent I = 20 A, rezistenţa înfăşurării de excitaţie fiind Re = 0,3 Ω.

Determinaţi tensiunea la bornele indusului.

Nivel: simplu

Rezolvare:

- Ua = U – Re.I = 120 – 0,3.20 = 114 V

3. Pentru un motor asincron cu următoarele date:

P2 = 15 kW; Un = 220/380V; η = 88%; cos φ = 0,8.

se cere:

a) să se precizeze conexiunile înfâşurării statorice cunoscând că motorul se alimentează de la o reţea electrică având tensiunea:

1) 3 x 220 V;

2) 3 x 380 V.

b) să se calculeze curenţii nominali pentru tensiunile de 220 V, respectiv 380 V.

Nivel: dificil

Rezolvare:

a)

1. U = 3 x 220V – conexiune stea
2. U = 3 x 380 V – conexiune triunghi

b)

P2=η.P1=η.3.U.I380.cosϕ;           I380=P2η.3.U.cosϕ=150000,88.1,73.380.0,8=32,41A

P2=η.P1=η.3.U.I220.cosϕ;           I380=P2η.3.U.cosϕ=150000,88.1,73.220.0,8=55,98A

4. Un motor de curent continuu cu excitaţie derivaţie are următoarele caracteristici: tensiune de alimentare U = 440 V, curent absorbit I = 50 A, curent de excitaţie Iex = 5 A, rezistenţa indusului  R = 0,6 Ω şi căderea de tensiune la perii ∆Up = 3 V.

Se cere:

a) Reprezentarea schemei electrice a motorului cu excitaţie derivaţie, inclusiv a tensiunii şi curenţilor caracteristici;

b) Puterea absorbită, Pn;

c) Curentul din indus, Ia;

d) Tensiunea electromotoare indusă în înfăşurări, E.

Nivel: mediu

Rezolvare:

a)

b) Pn= U.I= 440 x 50= 22 000 W = 22 kW

c) Ia= I – Iex= 50 – 5 = 45 A

d) E = U – ∆Up – Ra. Ia = 440 – 3 – 0,6.45= 410 V

5. Un motor asincron trifazat cu 2p=4, alimentat de la o reţea cu frecvenţa f1=50Hz, are turaţia n =1425 rot/min. Să se calculeze:

a) turaţia de sincronism (n1)

b) alunecarea (s)

c) frecvenţa curenţilor induşi în rotor (f2)

Nivel: mediu

Rezolvare:

a)

n1=60f1p=60⋅502=1500rotmin

b)

s=n1−nn1⋅100%=1500−14251500⋅100=5%=0,05

c)

f2=s⋅f1=0,05⋅50=2,5Hz

6. Un transformator monofazat este caracterizat de următoarele date: Sn =57 kVA, U1 =380 V, U20 = 240 V, P0 = 300 W, io=3 %.

Se cer:

- curenţii nominali ai transformatorului;

- raportul de transformare a tensiunilor kT;

- factorul de putere la funcţionarea în gol.

Nivel: dificil

Rezolvare:

a)

I1=SnU1=57⋅103380=150AI2=SnU20=57⋅103240=237,5A

b)

kT=U1U20=380240=1,58

c)

I10=i0100⋅I1=3100⋅150=4,5Acosϕ0=P0U1n.I10=300380⋅4,5=3001710=0,175