| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă, Tehnician în industrie pielărie, Tehnician designer vestimentar Școala profesională: Filator, Țesător, Finisor produse textile, Tricoter-confecționer, Confecționer produse textile, Croitor îmbrăcăminte după comandă, Cizmar, Confecționer articole din piele și înlocuitori, Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, Marochiner, Finisor piele |
| Modul III | SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII ȘI PROTECȚI MEDIULUI ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a IX a |

- Responsabilul pentru situaţii de urgenţă de la secţia de confecţii îşi face rondul de seară. La un moment dat, lânga maşina mobilă de croit a zărit o flacără; în jur totul ardea mocnit.                                                                           mediu

Analizaţi situaţia creată şi  indicaţi etapele de rezolvare.

BAREM DE CORECTARE

- Alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă;

- Anunţarea incendiului la forţele de intervenţie;

- Salvarea rapidă şi în siguranţă a personalului conform planurilor stabilite;

- Întreruperea alimentării cu energie electrică;

- Acţionarea asupra incendiului cu mijloacele tehnice specifice;

- Verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor automate sau acţionarea lor manuală acolo unde cazul;

- Evacuarea bunurilor periclitate la incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate la intervenţie;

- Protecţia personalului de intervenţie împotriva efectelor negative;

- Verificarea amanunţită a locurilor unde se poate propaga incendiul.

- O lucrătoare cu experienţă lucrează la maşina de cusut. Deşi are acasă un copil mic, este in tură de la 6 dimineaţa.                                                         mediu

Precizaţi acţiunile necesare pentru a evita un accident la locul de muncă.

BAREM DE CORECTARE

Înaintea începerii lucrului se fac următoarele verificări:

- Maşina trebuie să fie dotată cu dispozitive de protecţie.

- Cadrul de susţinere a mesei de lucru trebuie să fie montat pe suport de cauciuc sau plută.

- Carcasa de la întrerupător nu trebuie să fie deteriorată sau ruptă.

- Motorul electric să fie legat la pământ.

- Instalaţia electrică să fie izolată.

- Corpul maşinii trebuie să fie fixat în bolţuri.

- Masa maşinii să fie fixată pe cadrul metalic.

- Andrei deserveşte maşina de termolipit. Nicu, prietenul lui angajat de o zi, vrea să-l ajute, dar are un stop cardiac.

Precizaţi, având în vedere desenul de mai jos, etapele specifice ventilaţiei artificiale şi cea a masajului extern.          mediu

BAREM DE CORECTARE

.

Ventilaţia artificială										Raportul ventilaţie-masaj cardiac trebuie sã fie de 2:15, acest lucru repetându-se timp de un minut.

Se îngenunchează lângă pacient.

- Cu capul victimei în hiperextensie se menţine gura uşor întredeschisã cu o mânã, în timp ce cu cealaltã se susţine fruntea şi se pensează nasul.

- Se inspirã profund aer.

- Se aşează etanş gura pe gura victimei, şi se insuflă aer timp de 2-3 secunde.

- În acelaşi timp se verifică dacă toracele se ridică atunci când insuflãm.

- Fiecare respiraţie trebuie să fie suficient de puternică, astfel încât toracele să se ridice.

- Se menţine capul în hiperextensie cu bărbia ridicată, îndepărtând gura de la gura victimei şi se lasă ca toracele pacientului să revină.

- Volumul de aer pe care îl insuflăm este mai important decât ritmul în care îl administrăm.

Masajul cardiac extern

- Victima este aşezată pe spate pe un plan dur.

- Se localizează punctul de compresie situat în partea inferioară a sternului.

- Cu degetul inelar se merge de-a lungul rebordului costal până la locul de întâlnire a coastelor. La acest nivel, lângă acest deget se aşează alte două degete, respectiv degetul mijlociu şi cel arătător, după care se aşează podul palmei celeilalte mâini, tangent la cele două degete plasate pe piept; acesta este locul în care trebuie făcute compresiunile toracice.

- Se îngenunchează lângă victimă, se fac două ventilaţii, după care se găseşte punctul de reper. Se aşează cealaltă mână (cea cu care s-a făcut reperarea), peste mâna situată pe stern, fără ca degetele să se sprijine pe torace.

- Cu coatele întinse, cu braţele perpendicular pe stern, linia umerilor să fie paralelă cu linia longitudinală a pacientului, se fac compresiunile astfel încât să se înfunde sternul cu o adâncime de aproximativ 4-5 cm (numărând cu voce tare).

- Frecvenţa compresiunilor externe trebuie să fie de 80-100 / min.