Itemi tip pereche

| Domeniul de pregătire profesională | Fabricarea produselor din lemn |
| --- | --- |
| Calificare profesională | - Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare - Tehnician proiectant produse finite din lemn - Tehnician în prelucrarea lemnului - Tâmplar universal - Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn - Operator la fabricarea cherestelei - Tapițer-plăpumar-saltelar - Sculptor-intarsier |
| Denumire modul II | Tehnologia debitării materialului lemnos |
| An de studiu | Clasa a X - a |

1. În coloana A sunt indicate mărimile caracteristice debitării, iar în coloana B relaţiile de calcul ale acestora. Scrieţi pe foaia de lucru asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A. Mărimi | B. Relaţii de calcul |
| --- | --- |
| 1. consumul specific de material lemnos | a. Vb/Vn (m3/m3) |
| 2. pierderile de material lemnos | b. V = π x D x n / 60 x 1000 (m/s) |
| 3. randamentul de material lemnos | c. Vn/Vb (m3/m3) |
| 4. supradimensionarea pentru tăierea la două capete | d. Vn/Vb x 100 (%) |
| 5. viteza de tăiere | e. SPL = 2T + gm + Δa (mm) |
|  | f. Vb - Vn (m3) |

| Nivel de dificultate: | mediu |
| --- | --- |
| Răspuns: | 1- a; 2- f; 3- d; 4- e; 5- b. |

2. În coloana A sunt enumerate operaţii de debitare a reperelor din lemn masiv, iar în coloana B definţiile acestora. Scrieţi pe foaia de lucru, asocierile dintre cifrele din coloana A şi literele corespunzătoare din coloana B.

| A. Operaţii | B. Definiţie |
| --- | --- |
| 1. decupare | a. tăierea la contur a materiei prime |
| 2. retezare | b. tăierea longitudinală a materii prime |
| 3. secţionare | c. tăierea pentru eliminarea părţilor laterale neregulate |
| 4. spintecare | d. tăierea pentru îndepărtarea unei suprafeţe |
| 5. tivire | e. tăierea transversală la capătul unei piese |
|  | f. tăierea transversală pe lungimea piesei |

| Nivel de dificultate: | mediu |
| --- | --- |
| Răspuns: | 1- a; 2- e; 3- f; 4- b; 5- c.. |

3. În coloana A sunt descrise operaţii de debitare a lemnului, iar în coloana B, denumirile operaţiilor de debitare. Scrieţi pe foaia de lucru asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A. Descrierea operaţiei | B. Denumirea operaţiei |
| --- | --- |
| 1. eliminarea defectelor aflate pe lungimea cherestelei, prin tăieri transversale | a. decupare |
| 2.eliminarea defectelor aflate la capetele cherestelei, prin tăieri transversale | b. retezare |
| 3. tăieri după contur curb sau linii frânte | c. tivire |
| 4. tăieri longitudinale pe lăţime sau grosime | d. secţionare |
|  | e. spintecare |

| Nivel de dificultate: | mediu |
| --- | --- |
| Răspuns: | 1- d; 2- b; 3- a; 4- e. |

4. În coloana A sunt enumerate maşini de debitat lemn masiv, iar în coloana B, elementele geometrice care se obţin. Scrieţi pe foaia de lucru asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

| A. Descrierea operaţiei | B. Denumirea operaţiei |
| --- | --- |
| 1. ferăstrău circular de retezat | a. canturi drepte |
| 2. ferăstrău circular de spintecat | b. capete drepte |
| 3. ferăstrău circular de tivit | c. contururi diverse |
| 4. ferăstrău panglică | d. lăţimi brute |
|  | e. muchii drepte |

| Nivel de dificultate: | simplu |
| --- | --- |
| Răspuns: | 1- b; 2- d; 3- a; 4- c. |