| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă |
| Modul I | PROCESE TEHNOLOGICE PENTRU CONFECȚIONAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE |
| Clasa | a XII a |

1. Să se rezolve, plecând de la imaginea alăturată, cerinţele:                  mediu

a) – denumirea cusăturii,

b) – utilajul pe care se realizează,

c) – denumirea fiecărui fir

d) – o utilizare a acestei cusături.

BAREM DE CORECTARE

- Cusătura din imagine este cusătura plană de acoperire uberdec din 3 fire.

- Cusătura se obține pe mașina de cusut uberdec.

- Firele cusăturii au următoarea proveniență:1, 2- fire de la ace, 3- fir  de la apucător.

- Domeniul de utilizare: coaserea tivurilor  produselor din tricot/ articole de corsetărie/ acoperirea marginilor destămabile ale produselor din tricot.

2. Pentru un guler cu ştei şi pelerină croit din întreg, prezentat în figura următoare,  să se rezolve:                                                                                                    dificil

- Reprezentarea în secţiune printr-un plan de secţine verticală A-A a modului de prelucrare a detaliului.

- Întocmirea unei posibile fişe tehnice de prelucrare a gulerului.

BAREM DE CORECTARE

b)

- aplicarea întăriturii termoadezive pe faţa gulerului  - presa de călcat

- fixarea feţei gulerului pe întăritură, la baza gulerului – maşina simplă de cusut

- asamblarea feţei cu dosul de guler prin tighelire la 0,4 cm pe conturul formei de guler – maşina simplă de cusut

- rihtuirea colţurilor de pelerină şi întoarcerea pe faţă - operaţie manuală

- realizarea unei cusături de fixare - ornamentală pe marginea gulerului ce se continuă pe linia de delimitare a şteiului – maşina simplă de cusut

- aplicarea dosului de guler la produs cu prima cusătură, interioară – maşina simplă de cusut

- realizarea celei de-a doua cusături de aplicare a gulerului la produs – maşina simplă de cusut.