| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Toate calificările profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, liceu |
| Modul | Mașini electrice |
| Clasă | a XI-a |

Nivel: mediu

1. Realizaţi un eseu cu tema „Maşina asincronă” după următorul plan:

a) definiţia maşinii asincrone

b) rolul funcţional al statorului

c) elementele constructive ale statorului

d) elementele constructive ale rotorului în scurtcircuit

e) trei avantaje şi trei dezavantaje ale maşinii asincrone.

Barem de corectare:

Observaţie: Se va corecta şi nota orice altă formulare corectă care respectă structura dată de idei.

a) Maşina asincronă este o maşină de curent alternativ, care, la frecvenţa dată a reţelei, funcţionează cu o turaţie variabilă cu sarcina.

b) Statorul are rolul de a produce câmpul magnetic învârtitor inductor.

c) Elementele constructive ale statorului sunt carcasa, miezul magnetic statoric, înfăşurarea statorică.

d) Elementele constructive ale rotorului sunt arborele, miezul magnetic rotoric, înfăşurarea rotorică în formă de colivie (bare conductoare scurtcircuitate).

e) Avantaje: simplitate constructivă, preţ de cost redus, siguranţă mare în exploatare, stabilitate în funcţionare, performante tehnice ridicate.

Dezavantaje: şoc mare de curent la pornire, factor de putere relativ scăzut, caracteristică mecanică dură.