| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industrie textilă, Tehnician în industrie pielărie, Tehnician designer vestimentar Școala profesională: Filator, Țesător, Finisor produse textile, Tricoter-confecționer, Confecționer produse textile, Croitor îmbrăcăminte după comandă, Cizmar, Confecționer articole din piele și înlocuitori, Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori, Marochiner, Finisor piele |
| Modul II | MATERII PRIME ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a IX a |

- Se dă fibra utilizată la obţinerea unui tricot pentru produse de îmbrăcăminte destinate femeilor, fibră  cu următoarele caracteristici: L= 15.000 m, M = 3g,  Fr = 5cN.   dificil

Să se calculeze:

- Fineţea exprimată în Nm, Tt, Td

- Tenacitatea Te şi lungimea de rupere LR.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea mărimilor care intervin cu valorile numerice, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

- Barem de corectare

a.

Nm=L(m)M(g)=150003=5000; 			Nm =  5000;

Ttex=M(g)L(1000m)=315000⋅1000=15=0,2tex; 	Ttex = 0,2 tex;

Tden=M(g)L(9000m)=315000⋅9000=95=1,8den; 	Tden = 1,8 den;

b.

Te=FrTden=51,8=5018=2,77cNden;		Te = 2,77 cN/den;

Lr=FrTtex=50,2=502=25km; 			Lr = 25 km;

- Se dau două fire textile cu următoarele caracteristici:                             mediu

F1: 	L = 150 m						F2: 	Td = 225 den

M = 3g						            Fr = 500 cN

Fr = 460cN

- Calculaţi, pentru ambele fire, lungimea de rupere;

- Precizaţi care fir este mai gros;

- Precizaţi care fir este mai rezistent.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

Barem de corectare

a. 		1)          Lr = Fr / Tt   [km]

Fibra F1:        2)	 Tt = M(g) / L(1000m)    [tex]

Tt = 3 x 1000 / 150 = 20 tex

Lr = 460 / 20 = 23 km

Fibra F2 :  	3) 	 Tt = Td / 9

Tt = 225 / 9 = 25 tex

Lr = 500 / 25 = 20km

- F2

- F1

3. O fibră filamentară are următoarele caracteristici:                                 dificil

- fineţea  Nm = 1600

- sarcina de rupere  Fr = 8 cN

- lungimea iniţială  li = 350 mm

- lungimea finală în momentul ruperii  lf = 420 mm

Calculaţi:

a. lungimea de rupere

b. tenacitatea

c. alungirea relativă.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

Barem de corectare

a.

Ttex X Nm = 1000

Ttex =

b.

Te=8cN5,625=  1,42 cN/den

Tden = 9 Ttex		Tden = 9 X 0,625 = 5,625 den

c.

ε=420−350350x100=20%

- Un fir cu fineţea de 25 Nm are sarcina de rupere P = 8 N şi alungirea la rupere ∆l = 50 mm. Ştiind că distanţa dintre cleme este de 500 mm şi alungirea elastică este de 10 mm, să se calculeze:                                                                      dificil

- lungimea de rupere;

- tenacitatea;

- alungirea relativă;

- gradul de elasticitate.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

1.

Lr = PTtex[km]

Ttex x  Nm = 1000

Ttex = 1000Nm=100025=40tex

Lr = 8x10040=20km

2. 	Te = PTden[cNden]

Tden = 9xTtex = 9 x 40 = 360 den

Te = 800360=2,2cNden

3.	ε = ΔlLix100=50500x100=10%

4. 	E = ΔleΔlx100=1050x100=20%

5. Un fir supus la întindere are Li = 500 mm, alungirea absolută Δl = 60 mm şi gradul de elasticitate E = 70 %.                                                                       dificil

Să se calculeze:

- lungimea firului în momentul ruperii (Lf);

- alungirea relativă la rupere (ε);

- alungirea elastică a firului.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

- lungimea firului în momentul ruperii (Lf)

Lf = Li + Δl

Lf = 500 + 60 = 560 mm

- alungirea relativă

ε =  =12 %

- alungirea elastică

Δle=E x Δl/100=70 x 60/100=42 mm

6. Un fir textil are lungimea L= 200 m şi masa M= 5 g.                              dificil

Calculaţi;

- fineţea firului exprimată în: Ttex

- fineţea firului exprimată în Tden

- fineţea firului exprimată în Nm.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

a)

;

b)

;

c)

Nm= 2005= 40 Nm

7.Un fir textil are următoarele caracteristici:                              dificil

Fr=500 cN; Lr=25 km; Li=500 mm; alungirea absolută Δl=60 mm.

Să se calculeze:

- Fineţea firului în Ttex

- Fineţea firului în Tden

- Tenacitatea (cN/den)

- Alungirea relativă (ε)

- Lungimea finală  Lf .

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

### Barem de corectare

a.    Lrkm=FrcNTtex;

Ttex=FrcNLrkm=50025=20tex

b.     Tden =9Ttex=180den

c.     Te=FrcNTden=500180=2,77cNden

d.    ε=ΔlLix100=60500x100=12%

e.      ∆l=Lf-Li;                Lf=60+500=560mm

8.Se dă masa probei mp= 25,200 g, masa probei după condiţionare mc= 23,400 g şi masa probei uscate mu=21,800 g.                                                      mediu

Să se calculeze:

  - umiditatea reală Ur

  - umiditatea normală Un

  - în funcţie de valoarea obţinută pentru umiditate să se precizeze care este tipul fibrei.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

### Barem de corectare

a.

Ur=mp−mumux100

Ur=25,200−21,80021,800x100= 15,6 %

b.                       Un= mc−mumux100

Un= 23,400−21,80021,800x100= 7,3 %

c. Valoarea umidităţii calculate este apropiată

de cea a fibrei de bumbac, pentru care repriza r=8%.

9.La determinarea rezistenţei unui fir s-a stabilit distanţa între cleme de 500 mm. Valoarea deformaţiei înregistrate este de 50 mm. Cunoscând alungirea plastică 30 mm, să se calculeze:                                                                          mediu

- gradul de elasticitate;

- alungirea relativă.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

  - Li= 500 mm

Δl = 50 mm

Δlp = 30 mm

Se calculează gradul de elasticitate

Δle + Δlei = Δl – Δlp = 50 mm – 30 mm = 20 mm

E= Δle−ΔleiΔlx100=2050x100=40%

  - Se calculează alungirea relativă.

ε= ΔlΔLix100=50500x100=10%

10.Se dau firele F1 şi F2  cu următoarele caracteristici:                 mediu

F1:  M = 4g,   L = 12 000m

F2:  M = 5g,   L = 10 000m.

- Exprimaţi fineţea firelor prin titlu în tex (Ttex) şi număr metric (Nm), folosind relaţiile de definiţie ale acestora.

- Precizaţi care este firul cel mai subţire.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

a.

b.  firul F1.

11.Se dă un fir de bumbac cu fineţea Nm=100.                                 simplu

1. Să se calculeze fineţea firului, în tex.

2. De ce se preferă firele de bumbac pentru confecţionarea lenjeriei de corp ?

Notă: Se solicită scrierea  relaţiei de calcul, înlocuirea relaţiei de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

1.                       Ttex=1000/Nm

Ttex=1000/100=10 tex

2. Firele de bbc sunt fire igienice. Ele au higroscopicitate mare. Astfel, în contact cu pielea vor absorbi transpiraţia.

12. O fibră textilă chimică are următoarele caracteristici: lungimea L = 20.000 m, masa M = 4 g .                                                                             mediu

a.  Să se calculeze fineţea exprimată în Nm,  Tt ( tex ) , Td ( den ).

- Să se precizeze fibra cea mai fină dintre fibra cu fineţea Tden=15 den şi fibra cu fineţea Tden = 2,75 den.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

a.

Nm= L(m) / M (g) = 20000 / 4  = 5000

Tt = M(g) / L (Km) = 4 / 20 = 0,2 tex

Td = M(g) / L ( 9Km ) = 4/ 20/9 = 4 x 9 / 20 = 1,8 den

b.

Fibra cea mai fină este fibra cu fineţea Td = 2,75 den

- Un fir textil are următoarele caracteristici:	                                  dificil

Fr=630 cN; Lr=31,5 km; Li=700 mm; alungirea absolută Δl=91 mm.

Să se calculeze:

  - fineţea firului în Tt;

  - fineţea firului în Tden;

  - tenacitatea firului ( Te în cN/den)

  - alungirea relativă la rupere a firului (ε);

  - lungimea firului în momentul ruperii  ( Lf)

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

a.          Lrkm=FrcNTtex;

Ttex=FrcNLrkm=63031,5=20tex

b.          Tden =9Ttex=180den

c.        Te=FrcNTden=630180=3,50cNden

d.          ε=ΔlLix100=91700x100=13%

e.

∆l=Lf-Li;    Lf= ∆l + Li

Lf=91+700=791mm

14. Un fir de bumbac F1, are următoarele caracteristici: lungimea L = 500 m, masa m = 10 g. Se cere:                                                                 dificil

a) să se calculeze fineţea firului în Ttex.

b) să se ordoneze în funcţie de fineţe, valoarea obţinută cu valorile fineţilor altor trei fire: F2: 40 tex, F3: 270 den, F4: 100 Nm, în sensul creşterii gradului de subţirime a firelor.

Notă: Se solicită scrierea  fiecărei relaţii de calcul, înlocuirea fiecărei relaţii de calcul, scrierea rezultatului obţinut prin calcul, unitatea de măsură.

BAREM DE CORECTARE

a)

Nm=L(m)M(g)Nm=50010=50Ttex=1000NmTtex=100050=20texsauTtex=M(g)L(1000m)Ttex=105001000=20tex

b)

F2:40texF3:Tden=9⋅Ttex;Ttex=Tden9Ttex=2709=30texF4;Ttex=1000NmTtex=1000100=10tex

Gradul de subţirime creşte în sensul:

F2=40 tex, F3=30 tex, F1=20 tex, F4=10 tex.