| Domeniul de pregătire profesională | Electric |
| --- | --- |
| Calificare profesională | Toate calificările profesionale din domeniul de pregătire profesională Electric, liceu și învățământ profesional |
| Modul | Măsurări electrice în curent continuu |
| Clasă | a IX-a |

Nivel: dificil

1. În figura următoare este reprezentată schema electrică a unei punţi de măsurare.

a) Precizaţi denumirea punţii.

b) Precizaţi mărimea fizică pentru care se utilizează această punte.

c) Enunţaţi condiţia de echilibru a punţii.

d) Scrieţi relaţia matematică asociată condiţiei de echilibru.

e) Explicaţi rolul rezistenţei Ra montate în serie cu galvanometrul.

f) Enumeraţi, în ordine, operaţiile de echilibrare a punţii.

Barem de corectare:

a) puntea Wheatstone

b) se utilizează pentru măsurarea (cu precizie a) rezistenţelor electrice

c) „La o punte în echilibru, produsele braţelor opuse sunt egale”  R1 R3 = R2 Rx

sau

„La o punte în echilibru, rapoartele braţelor alăturate sunt egale” R1/R2 = Rx /R3

d) Rezistenţa Ra, înseriată cu galvanometrul, limitează valoarea curentului ce trece prin instrumentul de nul, în cazul unei eventuale dezechilibrări pronunţate

e)

reglajul brut: cu K1 pe poziţia 1, se modifică R3 până când, la galvanometru, se obţine indicaţia cea mai apropiată de zero

reglajul fin: cu K1 pe poziţia 2, se modifică R3, până când galvanometrul indică zero (echilibrul punţii)

Nivel: mediu

2. În figura următoare este reprezentat panoul frontal al unui  wattmetru.

a) Precizaţi mărimea fizică măsurată cu acest aparat, inclusiv unitatea de măsură, în Sistemul Internaţional.

b) Completaţi tabelul următor cu informaţiile referitoare la simbolurile notate cu cifre de la 1 la 6.

| Notaţie simbol | Semnificaţie | Valoare numerică | Unitate de măsură în S.I. |
| --- | --- | --- | --- |

c) Argumentaţi soluţia tehnică folosită uzual pentru a monitoriza încărcarea wattmetrului.

Barem de corectare:

a) puterea electrică activă, watt

b)

| Simbol | Semnificaţie | Valoare numerică | Unitate de măsură în S.I. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tensiunea nominală a wattmetrului | 300 | volt |
| 2 | curentul nominal al wattmetrului | 2,5 | amper |
| 3 | clasa de exactitate, în procente din valoarea maximă a domeniului de măsurare | 0,5 | % |
| 4 | natura curentului, continuu şi alternativ | - | - |
| 5 | dispozitiv electrodinamic | - | - |
| 6 | poziţia de funcţionare, orizontală | - | - |

c) 	wattmetrul poate măsura o putere electrică de valoare inclusă în domeniul de măsurare (Un.In) dar rezultată ca produs între valori de tensiune şi curent care depăşesc domeniile respective (de exemplu, 0,8Un.1,25In); de aceea, încărcarea corectă a wattmetrului se supraveghează cu ajutorul unui ampermetru, montat în serie (pentru a nu se depăşi curentul nominal) şi a unui voltmetru, montat în paralel, (pentru a nu se depăşi tensiunea nominală).

Nivel: mediu

3. În tabelul următor este prezentat codul culorilor pentru marcarea rezistoarelor.

a) Precizaţi semnificaţia culorilor din benzile 1, 2 şi 3 ale tabelului.

b) Determinaţi valoarea rezistenţei nominale, inclusiv toleranţa, prin decodificarea benzilor colorate indicate tabelar pentru rezistoarele R1, R2 şi R3.

c) Calculaţi valoarea maximă pe care o poate avea rezistenţa R2.

| R1 [Ω] | R2 [Ω] | R3 [Ω] |
| --- | --- | --- |
| Portocaliu Roşu Maro | Albastru Gri Maro Argintiu | Maro Verde Albastru Auriu |

Barem de corectare:

a) 	banda 1 – prima cifră semnificativă a rezistenţei nominale

banda 2 – a doua cifră semnificativă a rezistenţei nominale

banda 3 – coeficientul de multiplicare

b) 	R1 = 320 Ω ± 20%

R2 = 680 Ω ± 10%

R3 = 15.106 Ω ± 5%

c) R2max = R2+R2.10% = 680 + 68 = 748 Ω