| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician designer vestimentar |
| Modul V | ASIGURAREA CALITĂȚII |
| Clasa | a XI a |

- Pe un flux de fabricaţie, într-un punct de control, s-a efectuat măsurarea unei caracteristici dimensionale. Valorile datelor, în ordinea obţinerii lor, sunt următoarele:       dificil

| 86 | 79 | 84 | 79 | 83 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 99 | 88 | 85 | 79 |
| 90 | 75 | 88 | 78 | 84 |
| 84 | 85 | 95 | 89 | 71 |
| 94 | 91 | 79 | 77 | 88 |
| 84 | 89 | 85 | 84 | 85 |
| 87 | 82 | 76 | 87 | 87 |
| 90 | 89 | 81 | 86 | 78 |
| 83 | 79 | 86 | 81 | 82 |
| 80 | 82 | 77 | 80 | 81 |

- ordonaţi crescător valorile şi determinaţi numărul de clase (grupe) ale distribuţiei;

- stabiliţi valorile extreme şi amplitudinea;

- determinaţi intervalul (lungimea) clasei de valori şi frecvenţa absolută a fiecărei clase;

- construiţi histograma frecvenţelor absolute;

- analizaţi distribuţia datelor de observaţie şi argumentaţi dacă este sau nu o distribuţie normală.

Barem de corectare

a.  Ordonarea crescătoare a datelor este:

| 71 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 79 | 83 | 85 | 89 |
| 76 | 79 | 83 | 86 | 89 |
| 77 | 80 | 84 | 86 | 89 |
| 77 | 80 | 84 | 86 | 90 |
| 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 78 | 81 | 84 | 87 | 91 |
| 79 | 81 | 84 | 87 | 94 |
| 79 | 82 | 85 | 88 | 95 |
| 79 | 82 | 85 | 88 | 99 |

Pentru un eşantion cu 40 – 60 de date, se alege un număr de clase din intervalul k=( 5 – 7)

b.

Valoarea minimă: xmin = 71

valoarea maximă: xmax = 99

amplitudinea: R=xmax−xmin=    99 – 71 = 28

c.

Intervalul clasei de valori: a=Rk=286≃5

| Limitele claselor | Frecvenţa absolută, ni |
| --- | --- |
| 71 – 75 | 2 |
| 76 – 80 | 13 |
| 81 – 85 | 17 |
| 86 – 90 | 14 |
| 91 – 95 | 3 |
| 96 – 100 | 1 |

d.

e.

Datele de observaţie se distribuie după modelul distribuţiei normale, adică valorile aflate în centrul seriei au frecvenţe mai mari de apariţie, iar cele aflate de o parte şi de alta a acestei valori au frecvenţe descrescătoare şi aproximativ simetrice faţă de poziţia centrală.

- La controlul de calitate executat în secţia de ţesătorie, s-a constatat că cele mai frecvente neconformităţi apar în operaţia de ţesere. S-a analizat un lot de 150 m. l. de ţesătură, pentru care s-a determinat frecvenţa de apariţie a neconformităţilor, în funcţie de datele statistice din tabelul următor:                                                                  dificil

| FACTOR | SPECIFIC | GRUP | GENERAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - Culori diferite la cele două ţesături | Reglare concentraţie | Maşina de ţesut | maşină |
| - Texturi diferite | Model |  |  |
| - Fineţe diferită a ţesăturilor | Selecţie fire |  |  |
| - Personal obosit | oboseală | condiţie fizică | Personal |
| - Personal neinstruit | Pregătire profesională minimă | pregătire |  |
| - Personal neglijent | neglijenţă | organizare |  |
| - Grad de alb diferit la cele două ţesături | parametrii | tehnologie | metode |
| - Supraveghere minimă | Observare independentă | organizare |  |
| - Uzură rapidă a părţilor componente principale | Suveică | Mecanism | materiale |
| - Defecte de ţesere | Ţesătură | Ţesere |  |

- Analizaţi datele prezentate şi elaboraţi diagrama ISHIKAWA (diagrama cauză – efect sau os de peşte), completând modelul de mai jos.

- Enumeraţi etapele  necesare pentru construirea diagramei.

Categorie principală    de cauze

Categorie principală de cauze

Categorie principală de cauze

Categorie principală de cauze

efectul

Barem de corectatre

a.

Dezinteres financiar a personalului

Categorie princi-pală de  cauze - utilaj

Categorie principală

de cauze- personal

Categorie principală

de cauze –

materii prime utilizate

Categorie princi-pală de cauze – tehnologii de lucru

Efect – calitate medie a ţesăturii

Întreţinere neco-respunzătoare

Lipsa pieselor de schimb

Reglare neco respunzătoare a parametrilor de   lucru

Lipsa reviziilor

Lipsa persona-lului specializat

Adaptarea necores-punzătoare la condi-ţiile existente

Utilizare minimă a TIC

Utilizare de fire cu fineţe necorespunzătoare

Utilizare de fire cu grad de alb diferit

Depozitare necorespunzătoare

b.  Etapele construirii unei diagramei ISHIKAWA (diagrama cauză – efect sau os de peşte) sunt:

- definirea problemei ale cărei cauze vor fi analizate

- definirea categoriilor principalelor de cauze  posibile

- identificarea tuturor cauzelor posibile

- construirea diagramei

- dezvoltarea diagramei

- analizarea diagramei