PROBĂ PRACTICĂ NR.2

Lucrare de laborator

| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician designer vestimentar |
| Modul I | ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a XIa |

URÎ 7: Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime și materiale

Capitolul: Țesături și tricoturi

Tema: Analize de laborator specifice țesăturilor și tricoturilor.

Lecția: Determinarea desimii țesăturilor

Rezultate ale învățării

Cunoștințe:

7.1.11. Echipamente, aparate, instrumente, materiale necesare analizelor specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.1.12. Analize de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

    - Norme SSM si PSI specifice laboratoarelor de analiză a materiilor prime

Abilități:

7.2.8. Realizarea analizelor de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.2.9. Utilizarea echipamentelor, aparatelor, instrumentelor, materialelor necesare analizelor specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.2.15.Căutarea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor necesare realizării sarcinilor de lucru

7.2.17.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

    - Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

    - Aplicarea principiilor şi proceselor matematice de bază pentru rezolvarea sarcinilor la locul de muncă, urmărind aprecierea înlănţuirilor de argumente

Atitudini:

- Asumarea responsabilităţii pentru analiza materiilor prime

- Asumarea iniţiativei în selectarea eşantionului pentru analiză

- Selectarea cu responsabilitate a eşantioanelor pentru realizarea analizelor, conform procedurii

- Stabilirea independentă a valorilor parametrilor analizaţi

7.3.5. Utilizarea independentă a echipamentelor, materialelor şi a instrumentelor în scopul efectuării analizelor

7.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

7.3.8.Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea are drept scop determinarea desimii  ţesăturilor.

Obiective:

- să recunoască structura ţesăturii;

- să stabilească direcţia firelor de urzeală;

- să stabilească direcţia firelor de bătătură;

- să determine desimea ţesăturilor în urzeală;

- să determine desimea ţesăturilor în bătătură;

- să calculeze media determinărilor;

- să interpreteze rezultatele calculelor.

LUCRARE DE LABORATOR

DETERMINAREA DESIMII ŢESĂTURILOR        dificultate: mediu

SarcinI de lucru:

- organizarea locului de muncă

- recunoașterea structurii țesăturii

- stabilirea direcției firelor de urzeală

- stabilirea direcției firelor de bătătură

- determinarea desimii țesăturii în urzeală, utilizân lupa textilă

- determinarea desimii țesăturii în bătătură,utilizând lupa textilă

- calcularea mediei determinărilor efectuate

- interpretarea rezultatelor

- respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă

- interpretarea rezultatelor.

- Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

- Se lucrează pe grupe de elevi.

- NOŢIUNI GENERALE

Ţesătura este un produs textil obţinut prin îmbinarea în unghi drept a cel puţin două sisteme de fire, unul longitudinal numit urzeală şi unul transversal numit bătătură.

Desimea ţesăturilor este indicele prin care se exprimă numărul de fire de urzeală şi respectiv bătătură, pe unitatea de lungime. În general, unitatea de lungime pe care se stabileşte desimea ţesăturilor este 10 cm. Cunoaşterea desimii determină alegerea materialelor în funcţie de caracteristicile şi destinaţia confecţiilor.

- MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE

  - lupă textilă

  - ac de structură

  - foarfecă

  - mostre de ţesături

  - riglă gradată

  - instrumente de calcul

  - fişe de lucru

- MOD DE LUCRU

Pentru determinarea direcţiei sistemelor de fire se va proceda astfel:

- se pregătesc mostrele de țesătură;

- se analizează mostrele și se stabilește structura țesăturii pentru fiecare mostră;

- firele de urzeală se pot găsi în lungul marginii (dacă ea există), în lungul dungilor (în general);

- direcţia firelor de poate determina şi prin testarea elasticităţii ţesăturii pe cele două direcţii (firele mai elastice sunt cele de bătătură);

- existenţa urmei lăsate de dinţii de spată (în lumină) permite identificarea direcţiei firelor de urzeală;

- direcţiile determinate se simbolizează pe mostrele de ţesătură cu ajutorul săgeţilor desenate.

Lucrarea efectivă pentru determinarea desimii sistemelor de fire la ţesături constă în:

- se pregăteşte marginea ţesăturilor (se formează ‚‚mustăţile’’);

- desimea ţesăturilor (4) se determină cu ajutorul acului de structură (2). Prin scoaterea firelor pe o anumită unitate de lungime, sau cu o lupă textilă (1), prin numărarea firelor vizibile în fanta acesteia (3).

Cu ajutorul lupei textile, în cinci locuri diferite ale aceluiaşi sistem de fire se determină numărul de fire cuprinse într-o anumită lungime;

- dacă desimea nu permite, numărarea se va face pe porţiuni de 1 sau 2 cm, decupate din sisteme de fire;

- valorile obţinute se trec în fişa de lucru, după care se calculează valoarea medie, iar cu ajutorul acesteia se determină desimea sistemelor de fire.

(1) – Lupă textilă

(2) – Ac de structură

(3) – Fanta lupei textile

(4) – Mostra de ţesătură

nu,b=ni5; Dufire10cm=nu⋅k, Dbfire10cm=nb⋅k

unde

k = 10 (pentru determinări efectuate pe 1 cm) sau k = 5 (pentru determinări efectuate pe 2 cm).

FIŞA DE LUCRU

GRUPA........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

| Probe de ţesături |  | Determinări |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | nu,nb |
| Mostra 1 ………… | U |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |
| Mostra 2 …………. | U |  |  |  |  |  |  |
|  | B |  |  |  |  |  |  |

Criterii și indicatori de realizare a sarcinilor de lucru

| Nr. Crt. | Criteriile de realizare și ponderea acestora |  | Indicatorii de realizare și ponderea acestora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35% | Organizarea locului de muncă. | 30% |
|  |  |  | Pregătirea mostrelor de țesătură prin a. stabilirea structurii țesăturii. | 35% |
|  |  |  | b. stabilirea direcției firelor de urzeală și de bătătură. | 35% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Determinarea desimii țesăturii în urzeală. | 30% |
|  |  |  | Calcularea mediei determinărilor desimii în urzeală. | 15% |
|  |  |  | Determinarea desimii țesăturii în bătătură. | 30% |
|  |  |  | Calcularea mediei determinărilor desimii în bătătură. | 15% |
|  |  |  | Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 10% |
| 3. | Prezentarea sarcinii de lucru | 15% | Argumentarea modului de interpretare a rezultatelor | 60% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiilor de specialitate în argumentare. | 40% |

Grila de evaluare

Elevul ......................................................................    Grupa..............................

| Criterii de evaluare | Punctaj | Indicator deevaluare | Punctaj pe indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35 puncte | - Organizarea locului de muncă. | 11p |
|  |  | - Pregătirea mostrelor de țesătură prin: 1.2.a. Stabilirea structurii țesăturii. | 12p |
|  |  | 1.2.b.Stabilirea direcției firelor de urzeală și de bătătură. | 12p |
| - Realizarea sarcinii de lucru | 50 puncte | 2.1. Determinarea desinii țesăturii în urzeală. | 15p |
|  |  | 2.2. Calcularea mediei determinărilor desimii în urzeală. | 7p |
|  |  | 2.3. Determinarea desinii țesăturii în bătătură. | 15p |
|  |  | 2.4. Calcularea mediei determinărilor desimii în bătătură. | 7p |
|  |  | 2.5. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 6p |
| - Prezentarea sarcinii de lucru | 15 puncte | 3.1. Argumentarea modului de ordonare a firelor după finețe | 10p |
|  |  | 3.2. Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentare. | 5p |