PROBĂ PRACTICĂ NR.1

Lucrare de laborator

| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician designer vestimentar |
| Modul I | ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a XIa |

URÎ 7: Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime și materiale

Capitolul: Fibre textile. Fibre naturale și fibre chimice.

Tema: Analize de laborator specifice firelor textile

Lecția: Determinarea fineții firelor textile

Rezultate ale învățării

Cunoștințe:

    - Echipamente, aparate, instrumente, materiale necesare analizelor specifice firelor

    - Analize de laborator specifice firelor

7.1.18. Norme SSM si PSI specifice laboratoarelor de analiză a materiilor prime

Abilități:

7.2.6. Utilizarea echipamentelor, aparatelor, instrumentelor, materialelor necesare analizelor specifice firelor

7.2.7.Realizarea analizelor de laborator specifice firelor

7.2.15.Căutarea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor necesare realizării sarcinilor de lucru

7.2.17.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

    - Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

    - Aplicarea principiilor şi proceselor matematice de bază pentru rezolvarea sarcinilor la locul de muncă, urmărind aprecierea înlănţuirilor de argumente

Atitudini:

- Asumarea responsabilităţii pentru analiza materiilor prime

- Asumarea iniţiativei în selectarea eşantionului pentru analiză

- Selectarea cu responsabilitate a eşantioanelor pentru realizarea analizelor, conform procedurii

- Stabilirea independentă a valorilor parametrilor analizaţi

7.3.5. Utilizarea independentă a echipamentelor, materialelor şi a instrumentelor în scopul efectuării analizelor

7.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

7.3.8.Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea are drept scop determinarea fineții firelor textile.

Obiectivele evaluării:

- să măsoare corect porţiuni de fire cu ajutorul riglei gradate.

- să cântărească corect la balanţa analitică fiecare porțiune de fir de 3 ori.

- să calculeze media cântăririlor pentru fiecare tip de fir.

- să realizeze calcule de fineţe utilizând corect formulele.

- să interpreteze rezultatele calculelor prin ordonarea firelor în funcție de finețea lor.

- să respecte normele de sănătate și securitate în muncă.

- să utilizeze terminologiile de specialitate.

DETERMINAREA FINEŢII FIRELOR TEXTILE                                   dificultate: mediu

Sarcini de lucru:

- Organizarea locului de muncă.

- Pregătirea mostrelor de fire prin măsurarea, pentru fiecare tip de fir pus la dispoziție, a câte unei porțiuni de 1 m.

-  Determinarea masei segmentelor de fire, folosind corect balanţa analitică.

-  Calcularea masei medii prin notarea în tabel a valorilor obținute la fiecare cântărire.

-  Calcularea indicilor de finețe pentru fiecare tip de fir, folosind corect formulele de calcul ale fineții firelor.

-  Ordonarea firele după fineţe.

-  Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă.

-  Argumentarea modului de ordonare a firelor după finețe, utilizând vocabularul de specialitate.

Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea

Proba de laborator va avea loc în laboratorul de materii prime, elevii având la dispoziţie 3 tipuri de fire (un ghem de sfoară, o bobină de mohair, un scul de melană), riglă gradată, balanţă analitică, instrumente de calcul. Timp de lucru 100 minute.

Noţiuni introductive

Finețea sau gradul de subţirime al fibrelor şi firelor textile se exprimă prin densitate de lungime.

Deoarece fibrele şi firele textile au un diametru mic şi, cel mai adesea, acesta nu se menţine constant pe toată lungimea lor datorită aderenţelor, nopeurilor, nodurilor etc. s-a convenit  ca fineţea să fie apreciată prin indici de fineţe.

Indicii de fineţe se pot stabili direct prin raportul dintre masa şi lungimea fibrei (firului) sau densitate liniară, şi indirect prin raportul dintre lungimea şi masa firului /fibrei.

Din categoria indicilor direcţi fac parte cei din sistemul tex şi denier, cunoscuţi sub denumirea de titlu.

Texul este unitatea internaţională pentru fineţe şi reprezintă masa în grame a unei lungimi de fibră sau fir de 1000 de m.

Ttex=mgl1000m

Denierul reprezintă masa în grame a unui fir sau filament de 9000 de m lungime.

Tden=mgl9000m

Ca indice indirect al fineţii se foloseşte numărul metric care reprezintă lungimea corespunzătoare unităţii de masă de fibră/fir/filament.

Nm=lmmg

Între unităţile sistemelor de apreciere a fineţii există următoarele relaţii:

Ttex⋅Nm=1000

Tden⋅Nm=9000

Tden=9Ttex

Materiale şi echipamente

  - Balanță analitică

  - foarfecă

  - mostre de fire

  - riglă gradată

  - instrumente de calcul

  - fişe de lucru

Mod de lucru

Elevii vor fi împărţiţi în grupe de 3, fiecare realizând câte o măsurare de lungime şi câte 3 cântăriri pentru fiecare tip de fir. Vor centraliza rezultatele măsurătorilor într-un tabel şi vor efectua calculele pentru media aritmetică a masei fiecărui tip de fir și pentru indicii de finețe. În funcție de valoarea indicilor de finețe, vor ordona tipurile de fire și vor argumenta alegerea făcută.

FIŞA DE LUCRU

Rezultatele obținute se trec în tabel.

| Elev | Firul | Mostră fir | L (m) | M1(g) | M2(g) | M3(g) | Mmed (g) | Ttmed (tex) | Tdmed (tex) | Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elev1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elev2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elev3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Criterii și indicatori de realizare a sarcinilor de lucru

| Nr. Crt. | Criteriile de realizare și ponderea acestora |  | Indicatorii de realizare și ponderea acestora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35% | Organizarea locului de muncă. | 30% |
|  |  |  | Pregătirea mostrelor de fire prin măsurarea corectă a unei porțiuni de 1 m din fiecare tip de fir. | 70% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Cântărirea corectă a masei segmentelor de fire, folosind corect balanţa analitică. | 30% |
|  |  |  | Calcularea masei medii a valorilor obținute la fiecare cântărire. | 10% |
|  |  |  | Calcularea indicilor de finețe pentru fiecare tip de fir, folosind corect formulele de calcul ale fineții firelor. | 30% |
|  |  |  | Ordonarea firele după fineţe. | 15% |
|  |  |  | Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 15% |
| 3. | Prezentarea sarcinii de lucru | 15% | Argumentarea modului de ordonare a firelor după finețea lor. | 60% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiilor de specialitate în argumentare. | 40% |

Grila de evaluare

Elevul ......................................................................    Grupa..............................

| Criterii de evaluare | Punctaj | Indicator deevaluare | Punctaj pe indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35 puncte | - Organizarea locului de muncă. | 10p |
|  |  | - Pregătirea mostrelor de fire prin măsurarea, pentru fiecare tip de fir pus la dispoziție, a câte unei porțiuni de 1 m. | 25p |
| - Realizarea sarcinii de lucru | 50 puncte | 2.1. Determinarea masei segmentelor de fire, folosind corect balanţa analitică. | 15p |
|  |  | 2.2. Calcularea masei medii prin notarea în tabel a valorilor obținute la fiecare cântărire. | 5p |
|  |  | 2.3. Calcularea indicilor de finețe pentru fiecare tip de fir, folosind corect formulele de calcul ale fineții firelor. | 15p |
|  |  | 2.4. Ordonarea firele după fineţe. | 7p |
|  |  | 2.5. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 8p |
| - Prezentarea sarcinii de lucru | 15 puncte | 3.1. Argumentarea modului de ordonare a firelor după finețea lor. | 10p |
|  |  | 3.2. Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentare. | 5p |