PROBĂ PRACTICĂ NR.4

Lucrare de laborator

| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician designer vestimentar |
| Modul I | ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a XI a |

URÎ 7: Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime și materiale

Capitolul: Țesături și tricoturi

Tema: Analize de laborator specifice țesăturilor și tricoturilor.

Lecția: Determinarea grosimii țesăturilor și tricoturilor

Rezultate ale învățării

Cunoștințe:

7.1.11. Echipamente, aparate, instrumente, materiale necesare analizelor specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.1.12. Analize de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

    - Norme SSM si PSI specifice laboratoarelor de analiză a materiilor prime

Abilități:

7.2.8. Realizarea analizelor de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.2.9. Utilizarea echipamentelor, aparatelor, instrumentelor, materialelor necesare analizelor specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.2.15.Căutarea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor necesare realizării sarcinilor de lucru

7.2.17.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

    - Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

    - Aplicarea principiilor şi proceselor matematice de bază pentru rezolvarea sarcinilor la locul de muncă, urmărind aprecierea înlănţuirilor de argumente

Atitudini:

- Asumarea responsabilităţii pentru analiza materiilor prime

- Asumarea iniţiativei în selectarea eşantionului pentru analiză

- Selectarea cu responsabilitate a eşantioanelor pentru realizarea analizelor, conform procedurii

- Stabilirea independentă a valorilor parametrilor analizaţi

7.3.5. Utilizarea independentă a echipamentelor, materialelor şi a instrumentelor în scopul efectuării analizelor

7.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

7.3.8.Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea are drept scop determinarea grosimii ţesăturilor şi tricoturilor.

Obiectivele evaluării:

- să diferenţieze tricoturile şi ţesăturile după structură;

- să identifice părţile componente ale micromentrului textil;

- să aplice algoritmul de lucru pentru efectuarea determinărilor;

- să calculeze media determinărilor;

- să interpreteze rezultatele calculelor.

LUCRARE DE LABORATOR

DETERMINAREA GROSIMII ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR     dificultate:mediu

Sarcini de lucru:

- organizarea locului de muncă

- identificarea părţilor componente ale micromentrului textil

- selectarea mostrelor de țesătură/tricot după structură

- aplicarea algoritmul de lucru pentru efectuarea determinărilor

- calcularea mediei determinărilor efectuate

- respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă

- interpretarea rezultatelor.

- Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

- Se lucrează pe grupe de elevi.

      - NOŢIUNI GENERALE

Grosimea ţesăturilor şi tricoturilor este un parametru important pentru aceste produse textile şi se utilizează la calculul numărului foilor de şpan la operaţia de şpănuire a materialelor textile. Ea reprezintă distanţa, măsurată în mm, între cele două feţe ale ţesăturii/tricotului, sub o anumită presiune.

Este indicele determinat de diametrul firelor ce compun materialul respectiv, de contextura acestora, de finisaj.

Pentru determinarea acestui parametru se foloseşte micrometrul textil.

2. MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE

        - micrometrul textil

        - foarfecă

        - mostre de ţesături/tricoturi

        - fişe de lucru

3.  MOD DE LUCRU

Pentru determinarea  grosimii ţesăturilor/tricoturilor se va proceda astfel:

- se selectează ţesăturile/tricoturile de analizat;

- Mostra de material (1) pentru care se vor efectua determinările se poziţionează între talerele aparatului (2), citirea valorii obţinute în urma măsurării făcându-se pe display-ul digital al aparatului (3), în [mm].

- se măsoară grosimea cu ajutorul micrometrului textil (minim cinci determinări);

- se completează fişa de lucru;

- se determină valoarea grosimii medii a ţesăturilor/ tricoturilor analizate.

- Se vor realiza  două determinări ale grosimii materialelor pentru ţesătură şi două pentru tricot.

(3) – Display

(2) – Talere

(1) – Mostra de material

Pentru calculul mediei grosimii se foloseşte relaţia:

G=Gi5

FIŞA DE LUCRU                                      Grupa........................................

........................................

.........................................

............................................

| Probe de ţesături/tricoturi | Determinări |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G1 (mm) | G2 (mm) | G3 (mm) | G4 (mm) | G5 (mm) | G (mm) |
| Mostra 1 ………… |  |  |  |  |  |  |
| Mostra 2 …………. |  |  |  |  |  |  |
| Mostra 3 ………… |  |  |  |  |  |  |
| Mostra 4 …………. |  |  |  |  |  |  |

Criterii și indicatori de realizare a sarcinilor de lucru

| Nr. Crt. | Criteriile de realizare și ponderea acestora |  | Indicatorii de realizare și ponderea acestora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35% | Organizarea locului de muncă. | 30% |
|  |  |  | Pregătirea micrometrului textil pentru efectuarea determinărilor. | 35% |
|  |  |  | Pregătirea mostrelor de țesătură/tricot pentru efectuarea determinărilor. | 35% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Efectuarea determinărilor pentru mostrele de țesătură, respectând algoritmul de lucru. | 30% |
|  |  |  | Calcularea mediei determinărilor grosimii pentru mostrele de țesătură. | 15% |
|  |  |  | Efectuarea determinărilor pentru mostrele de tricot, respectând algoritmul de lucru. | 30% |
|  |  |  | Calcularea mediei determinărilor grosimii pentru mostrele de tricot. | 15% |
|  |  |  | Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 10% |
| 3. | Prezentarea sarcinii de lucru | 15% | Argumentarea modului de interpretare a rezultatelor | 60% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiilor de specialitate în argumentare. | 40% |

Grila de evaluare

Elevul ......................................................................    Grupa..............................

| Criterii de evaluare | Punctaj | Indicator deevaluare | Punctaj pe indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35 puncte | - Organizarea locului de muncă. | 11p |
|  |  | - Pregătirea micrometrului textil pentru efectuarea determinărilor. | 12p |
|  |  | - Pregătirea mostrelor de țesătură/tricot pentru efectuarea determinărilor. | 12p |
| - Realizarea sarcinii de lucru | 50 puncte | 2.1. Efectuarea determinărilor pentru mostrele de țesătură, respectând algoritmul de lucru. | 15p |
|  |  | 2.2. Calcularea mediei determinărilor grosimii pentru mostrele de țesătură. | 7p |
|  |  | 2.3. Efectuarea determinărilor pentru mostrele de tricot, respectând algoritmul de lucru. | 15p |
|  |  | 2.4. Calcularea mediei determinărilor grosimii pentru mostrele de tricot. | 7p |
|  |  | 2.5. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 6p |
| - Prezentarea sarcinii de lucru | 15 puncte | 3.1. Argumentarea modului de ordonare a firelor după finețe | 10p |
|  |  | 3.2. Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentare. | 5p |