PROBĂ PRACTICĂ NR. 7

| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician designer vestimentar |
| Modul III | TIPARE PENTRU PRODUSE VESTIMENTARE ȘI ACCESORII |
| Clasa | a XI a |

URÎ 11: Proiectarea tiparelor produselor vestimentare și a accesoriilor

Capitol: Metoda geometrică de proiectare a tiparelor de bază

Tema: Proiectarea tiparelor pentru reperele produselor de îmbrăcăminte

Lecția: Construcția tiparului de pantalon clasic pentru femei

Rezultate ale învățării

Cunoștințe:

11.1.3. Dimensiuni principale și de bază ale corpului

11.1.5. Reţeaua de bază şi liniile de contur ale tiparelor reperelor principale şi secundare pentru produse de lenjerie şi de îmbrăcăminte exterioară din ţesături şi tricoturi, pentru articole de încălţăminte şi marochinărie

Abilități:

11.2.3. Calcularea dimensiunilor de bază necesare construirii tiparelor de bază

11.2.4. Folosirea operaţiilor matematice de bază pentru calcule specifice la locul de muncă

11.2.6. Trasarea reţelelor de bază necesare construirii tiparelor de bază pentru repere principale şi secundare

11.2.7. Trasarea liniilor ajutătoare şi de contur necesare construirii tiparelor de bază pentru reperele produselor

11.2.8. Utilizarea unităţilor de măsură şi a instrumentelor de desen în rezolvarea sarcinii de lucru

    - Respectarea algoritmilor de lucru specifici proiectării tiparelor

  - 17.  Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

    - Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

Atitudini:

11.3.1. Efectuarea cu responsabilitate a calculelor necesare proiectării tiparelor de bază

11.3.3. Trasarea independentă a reţelelor de bază şi a liniilor ajutătoare necesare construirii tiparelor de bază

11.3.4. Executarea cu responsabilitate a liniilor de contur ale tiparelor reperelor produselor

11.3.8. Asumarea calităţii/noncalităţii lucrărilor executate

SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea are drept scop construcția tiparului de pantalon clasic pentru femei.

Obiectivele evaluării:

  - să identifice detaliile care intră în componenţa unui produs de îmbrăcăminte;

  - să argumenteze alegerile făcute privind detaliile produsului;

  - să calculeze dimensiunile tiparului la scara 1:5;

  - să măsoare corect dimensiuni tiparului cu ajutorul riglei gradate;

  - să traseze rețeaua liniilor de bază, ajutătoare şi de contur ale tiparului;

  - să respecte condițiile de calitate privind estetica, amplasarea și aspectul reprezentărilor grafice executate;

  - să identifice liniile de contur pentru fiecare detaliu al pantalonului pentru femei.

CONSTRUCŢIA TIPARULUI  DE PANTALON CLASIC PENTRU FEMEI   dificultate: mediu

Sarcini de lucru:

În figura 1 este reprezentată schiţa unui tipar al unui produs de îmbrăcăminte. Îndepliniți  următoarele cerinţe:

- identificarea celor două detalii ale produsului de îmbrăcăminte

- argumentarea alegerii făcute privind detaliile produsului;

- calcularea dimensiunilor tiparului la scara 1:5 din fișa de lucru;

- măsurarea corectă a dimensiunilor tiparului cu ajutorul riglei gradate;

- trasarea rețelei liniilor de bază, ajutătoare şi de contur ale tiparului;

- respectarea condițiilor estetice de amplasare și aspect ale reprezentărilor grafice executate;

- identificarea liniilor de contur ale celor două detalii.

Timp de lucru: 50 minute.

FIŞA DE LUCRU

BAREM DE CORECTARE

- Denumirea corectă a celor două detalii ale pantalonului pentru femei – faţă şi spate.

- Argumentarea corectă a alegerii detaliilor – la detaliul spate răscroitura turului de pantalon este mai mare, la detaliul fată sunt amplasate două pense în talie.

- Calcularea corectă a dimensiunilor tiparului la scara 1:5 din fișa de lucru.

- Reprezentare grafică corectă a tiparelor privind dimensiunile.

- Trasarea corectă a rețelei liniilor de bază, ajutătoare şi de contur (folosirea corectă a liniilor subţiri, groase, linie-punct)  în reprezentarea grafică executată.

- Identificarea corectă a liniilor de contur ale tiparelor:

La spate:

- linia A5IA7- linia taliei la spate

- linia A7b1B4 – linia turului de pantalon la spate

- linia L5C5B4IB4 – linia interioară a spatelui

- linia L5l1L - linia de terminaţie la spate

- linia A5IC4L - linia laterală a spatelui

La faţă:

- linia A4IA2I- linia taliei la faţă

- linia A2IB2- linia șlițului

- linia B2C3L3 – linia interioară a feței

- linia L3l1L2 - linia de terminație la faţă

- linia L2C2BIA4I– linia laterală a feţei

Criterii și indicatori de realizare a sarcinilor de lucru

| Nr. Crt. | Criteriile de realizare și ponderea acestora |  | Indicatorii de realizare și ponderea acestora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35% | Organizarea locului de muncă. | 30% |
|  |  |  | Pregătirea instrumentelor de lucru necesare construirii tiparului. | 35% |
|  |  |  | Studierea reprezentării grafice și identificarea celor două detalii ale produsului de îmbrăcăminte. | 35% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Calcularea dimensiunilor tiparului la scara 1:5 din fișa de lucru. | 30% |
|  |  |  | Reprezentare grafică corectă a tiparelor privind dimensiunile. | 30% |
|  |  |  | Trasarea corectă a rețelei liniilor de bază, ajutătoare şi de contur (folosirea corectă a liniilor subţiri, groase, linie-punct) în reprezentările grafice executate. | 15% |
|  |  |  | Respectarea condițiilor de calitate privind estetica, amplasarea și aspectul reprezentărilor grafice executate. | 15% |
|  |  |  | Identificarea liniilor de contur ale celor două tipare. | 10% |
| 3. | Prezentarea sarcinii de lucru | 15% | Argumentarea alegerilor făcute privind detaliile produsului. | 60% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiilor de specialitate în argumentare. | 40% |

Grila de evaluare

Elevul ......................................................................

| Criterii de evaluare | Punctaj | Indicator de evaluare | Punctaj pe indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35 puncte | - Organizarea locului de muncă. | 11p |
|  |  | - Pregătirea instrumentelor de lucru necesare construirii tiparului. | 12p |
|  |  | - Studierea reprezentării grafice și identificarea celor două detalii ale produsului de îmbrăcăminte. | 12p |
| - Realizarea sarcinii de lucru | 50 puncte | 2.1. Calcularea dimensiunilor tiparului la scara 1:5 din fișa de lucru | 16p |
|  |  | 2.2. Reprezentare grafică corectă a tiparelor privind dimensiunile. | 15p |
|  |  | 2.3. Trasarea corectă a rețelei liniilor de bază, ajutătoare şi de contur (folosirea corectă a liniilor subţiri, groase, linie-punct) în reprezentările grafice executate. | 7p |
|  |  | 2.4. Respectarea condițiilor de calitate privind estetica, amplasarea și aspectul reprezentărilor grafice executate. | 7p |
|  |  | 2.5. Identificarea liniilor de contur ale celor două tipare. | 5p |
| - Prezentarea sarcinii de lucru | 15 puncte | 3.1. Argumentarea alegerilor făcute privind detaliile produsului. | 10p |
|  |  | 3.2. Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentare. | 5p |