PROBĂ PRACTICĂ NR.4

Lucrare de laborator

| Domeniul de pregătire profesională | Industrie textilă și pielărie |
| --- | --- |
| Calificarea profesională | Liceu: Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician designer vestimentar |
| Modul I | ANALIZE DE LABORATOR ÎN INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE |
| Clasa | a XI a |

URÎ 7: Efectuarea analizelor de laborator pentru materii prime și materiale

Capitolul: Țesături și tricoturi

Tema: Analize de laborator specifice țesăturilor și tricoturilor.

Lecția: Determinarea masei specifice a țesăturilor și tricoturilor

Rezultate ale învățării

Cunoștințe:

7.1.11. Echipamente, aparate, instrumente, materiale necesare analizelor specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.1.12. Analize de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

    - Norme SSM si PSI specifice laboratoarelor de analiză a materiilor prime

Abilități:

7.2.8. Realizarea analizelor de laborator specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.2.9. Utilizarea echipamentelor, aparatelor, instrumentelor, materialelor necesare analizelor specifice ţesăturilor şi tricoturilor

7.2.15.Căutarea, colectarea şi prelucrarea informaţiilor necesare realizării sarcinilor de lucru

7.2.17.Utilizarea corectă în comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate

    - Comunicarea /Raportarea rezultatelor activităţilor profesionale desfăşurate

    - Aplicarea principiilor şi proceselor matematice de bază pentru rezolvarea sarcinilor la locul de muncă, urmărind aprecierea înlănţuirilor de argumente

Atitudini:

- Asumarea responsabilităţii pentru analiza materiilor prime

- Asumarea iniţiativei în selectarea eşantionului pentru analiză

- Selectarea cu responsabilitate a eşantioanelor pentru realizarea analizelor, conform procedurii

- Stabilirea independentă a valorilor parametrilor analizaţi

7.3.5. Utilizarea independentă a echipamentelor, materialelor şi a instrumentelor în scopul efectuării analizelor

7.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

7.3.8.Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de lucru primită

SCOPUL LUCRĂRII

Lucrarea are drept scop determinarea masei specifice a ţesăturilor şi tricoturilor.

Obiectivele evaluării:

- să selecteze mostrele de țesătură/tricot după structură;

- să construiască etalonul din material textil;

- să identifice părţile componente ale balanţei electronice;

- să aplice algoritmul de lucru pentru efectuarea determinărilor;

- să calculeze media determinărilor;

- să interpreteze rezultatele determinărilor.

LUCRARE DE LABORATOR

DETERMINAREA MASEI SPECIFICE A ŢESĂTURILOR ŞI TRICOTURILOR

dificultate: mediu

SarcinI de lucru:

- selectarea mostrelor de țesătură/tricot după structură;

- construirea etalonului din material textil;

- identificarea părţilor componente ale balanţei electronice;

- aplicarea algoritmului de lucru pentru efectuarea determinărilor;

- calcularea mediei determinărilor;

- respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă

- interpretarea rezultatelor determinărilor.

- Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

- Se lucrează pe grupe de elevi.

      - NOŢIUNI GENERALE

Pentru unele produse textile (ţesături, tricoturi, neţesute) masa este o caracteristică de bază, care are importanţă atât din punct de vedere tehnic şi tehnologic cât şi din punct de vedere economic. Masa este unul din parametrii avuţi în vedere la alegerea materialelor de bază în vederea realizării diverselor produse vestimentare.. Aceasta se determină cu ajutorul balanţei analitice sau electronice.

De regulă, pentru determinarea masei se foloseşte un etalon, cu suprafaţa având formă geometrică regulată (pătrat).

Se determină masa etalonului prin cântărire, valoarea obţinută fiind folosită pentru calculul masei în [g/m2] si [g/m].

- MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE

- balanţă electronică

- foarfecă

- mostre de ţesături/tricoturi

- etalon

- riglă

- fişe de lucru

- MOD DE LUCRU

Pentru determinarea  masei ţesăturilor/tricoturilor se va proceda astfel:

- se selectează ţesăturile/tricoturile de analizat;

- se prelevează mostrele cu ajutorul etalonului, cu suprafaţa Se = 25 x 10-4 m2;

- se determină masa etalonului cu ajutorul balanţei;

- se completează fişa de lucru;

- se determină valoarea masei M (g/m2) şi M (g/m).

Pentru cântărire se pregăteşte balanţa (1), mostra (2) se aşează pe platanul interior (3) al balanţei (în cazul balanţei electronice), se acoperă cu capacul (4) pentru eliminarea influenţei factorilor externi (curenţi de aer), se aşteaptă circa 10 secunde şi se citeşte valoarea afişată pe ecranul aparatului (5). Se fac minim cinci determinări, valorile obţinute trecându-se în tabelul de rezultate.

(1) – Balanţa electronică

(3) – Platan interior

(2) – Mostra de material

(4) – Capac

(5) – Afişaj electronic

Tabel cu rezultatele determinărilor

| Mostra | Masa m(g) |  |  |  |  | Memed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Me1 | Me2 | Me3 | Me4 | Me5 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |

Valorile medii obținute se utilizează pentru calculul masei produselor textile. Pentru acest calcul se folosesc relațiile de mai jos:

Mg/m2=MemedSe=Memed25⋅10−4=400Memed

Mg/m=l⋅Mg/m2

în care:

Memed- masa medie a etlonului (g)

Se- suprafața etalonului =25x10-4 (m2)

FIŞA DE LUCRU                                                             GRUPA...............................

...............................

.................................

| Probe de ţesături/tricoturi | Determinări |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Memed | M (g/m2) | l (m) | M (g/m) |
| Mostra 1 ………… |  |  |  |  |
| Mostra 2 …………. |  |  |  |  |
| Mostra n …………. |  |  |  |  |

Criterii și indicatori de realizare a sarcinilor de lucru

| Nr. Crt. | Criteriile de realizare și ponderea acestora |  | Indicatorii de realizare și ponderea acestora |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35% | Organizarea locului de muncă. | 30% |
|  |  |  | Pregătirea balanței electronice pentru efectuarea determinărilor. | 35% |
|  |  |  | Pregătirea mostrelor de țesătură/tricot pentru efectuarea determinărilor. | 35% |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | 50% | Efectuarea determinărilor pentru mostrele de țesătură, respectând algoritmul de lucru. | 30% |
|  |  |  | Calcularea mediei determinărilor masei pentru mostrele de țesătură. | 15% |
|  |  |  | Efectuarea determinărilor pentru mostrele de tricot, respectând algoritmul de lucru. | 30% |
|  |  |  | Calcularea mediei determinărilor masei pentru mostrele de tricot. | 15% |
|  |  |  | Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 10% |
| 3. | Prezentarea sarcinii de lucru | 15% | Argumentarea modului de interpretare a rezultatelor | 60% |
|  |  |  | Utilizarea terminologiilor de specialitate în argumentare. | 40% |

Grila de evaluare

Elevul ......................................................................    Grupa..............................

| Criterii de evaluare | Punctaj | Indicator deevaluare | Punctaj pe indicator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Primirea și planificarea sarcinii de lucru | 35 puncte | - Organizarea locului de muncă. | 11p |
|  |  | - Pregătirea balanței electronice pentru efectuarea determinărilor. | 12p |
|  |  | - Pregătirea mostrelor de țesătură/tricot pentru efectuarea determinărilor. | 12p |
| - Realizarea sarcinii de lucru | 50 puncte | 2.1. Efectuarea determinărilor pentru mostrele de țesătură, respectând algoritmul de lucru. | 15p |
|  |  | 2.2. Calcularea mediei determinărilor masei pentru mostrele de țesătură. | 7p |
|  |  | 2.3. Efectuarea determinărilor pentru mostrele de tricot, respectând algoritmul de lucru. | 15p |
|  |  | 2.4. Calcularea mediei determinărilor masei pentru mostrele de tricot. | 7p |
|  |  | 2.5. Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. | 6p |
| - Prezentarea sarcinii de lucru | 15 puncte | 3.1. Argumentarea modului de ordonare a firelor după finețe | 10p |
|  |  | 3.2. Utilizarea vocabularului de specialitate în prezentare. | 5p |